WPA 色温调整算法设计规范

面向对象：算法工程师 / 数字 IC 设计工程师

版本：v2.1

日期：2026-03-09

项目：wpa_python_port/claude_version_cct_rgb_gain_method

# 1. 文档目的与范围

本文档定义 White Point Adjustment (WPA) 算法的数学模型、色彩科学基础、定点实现路径、硬件资源预算与验证准则，作为算法和数字 IC 设计协同交付的主文档。

本文档以当前工程实现为准，重点覆盖三部分内容：1) 算法数学原理；2) 定点版本描述；3) 定点计算对应的硬件资源。

适用范围：显示链路中的冷暖调节，运行时以 WA_SEL 为控制量，不使用 3x3 色适应矩阵，仅使用 RGB 对角增益和 12-bin 亮度衰减模型。

# 2. 术语与符号

| 符号 | 定义 | 范围/备注 |
| --- | --- | --- |
| WA_SEL | 冷暖控制码 | 0..127，64 为中性 |
| T | 目标相关色温 CCT | 单位 K |
| x,y | CIE 1931 色度坐标 | 目标白点坐标 |
| X,Y,Z | CIE XYZ 三刺激值 | 由 x,y 和归一化亮度得到 |
| RGB_target | 目标白点对应的 linear RGB | XYZ 经过颜色空间变换得到 |
| RGB_neutral | 中性白点对应的 linear RGB | 固定使用 WA_SEL=64 参考 |
| G_base | 基础 RGB 增益向量 | 线性域，运行时由 WA_SEL 计算 |
| Y_luma | 亮度代理 | (R + 2G + B) / 4 |
| atten(Y) | 亮度衰减权重 | 三段分段线性函数 |
| G_bin[i] | 第 i 个亮度 bin 的 RGB 增益 | 12x3 运行时缓存 |
| F_c | 系数小数位 | 默认 8，可选 10 |
| F_p | 像素内部小数位 | 默认 10 |

# 3. 设计目标与约束

目标：

WA_SEL=64 对应 D65(6500K) 且严格 identity。

冷暖端点覆盖约 3000K 到 9300K。

运行时复杂度满足数字 IC 实时预算。

亮度感知尽量稳定，避免整体明暗随色温调整明显漂移。

暗部和高亮端减弱调整强度，降低偏色和 clipping 风险。

约束：

运行时不引入 3x3 色彩适应矩阵。

运行时常驻只保留 3 个基础增益锚点和 12 点亮度衰减 LUT。

默认定点系数格式为 UQ1.8，可选 UQ1.10。

WA_SEL 更新路径与逐像素路径必须分离；前者只在控制量改变时运行。

逐像素主路径必须尽量使用整数加减乘移位实现。

# 4. 算法数学原理与色彩科学基础

本章给出从 WA_SEL 到目标白点 RGB 增益的完整数学链路。算法本质上是以相关色温为控制变量的白点重定标问题：先根据目标色温获得目标白点色度，再将该白点映射到面板工作颜色空间的 linear RGB，最后归一化为相对中性白点的 RGB 增益。

## 4.1 WA_SEL 到 CCT 映射

WA_SEL 的设计中心为 64，对应 6500K。暖端和冷端采用分段线性映射：

Eq. (1)  当 wa <= 64 时：T(wa) = 6500 - (64 - wa) * (6500 - 3000) / 64

Eq. (2)  当 wa > 64 时：T(wa) = 6500 + (wa - 64) * (9300 - 6500) / 63

锚点：T(0)=3000K，T(64)=6500K，T(127)=9300K。

Eq. (1) 和 Eq. (2) 为本项目的控制量映射定义，用于把 WA_SEL 映射到目标 CCT。

该映射的作用不是直接决定 RGB 通道增益，而是先确定目标白点的色温位置。色温越低，目标白点越偏暖；色温越高，目标白点越偏冷。

## 4.2 CCT 到 xy 的色度近似与平滑过渡

离线建模阶段使用 CCT 到 CIE 1931 xy 的标准近似公式。由于低温段和高温段采用不同多项式近似，直接硬切换容易在分段点附近产生导数不连续，进而让 LUT 出现局部折线。实现以当前源码中的 `cct_to_xy_approx()` 为准。

Eq. (3)  t = clip(CCT, 1667, 25000)  [4]

Eq. (4)  x_low(t) = -0.2661239e9 / t^3 - 0.2343580e6 / t^2 + 0.8776956e3 / t + 0.179910  [4]

Eq. (5)  x_high(t) = -3.0258469e9 / t^3 + 2.1070379e6 / t^2 + 0.2226347e3 / t + 0.240390  [4]

Eq. (6)  blend_lo = T_split - delta_t

Eq. (7)  blend_hi = T_split + delta_t

Eq. (8)  u_raw = (t - blend_lo) / (blend_hi - blend_lo)

Eq. (9)  u = u_raw^2 * (3 - 2 * u_raw)

Eq. (10)  x(t) = x_low,                t <= blend_lo

Eq. (11)  x(t) = x_high,               t >= blend_hi

Eq. (12)  x(t) = (1 - u) * x_low + u * x_high,   blend_lo < t < blend_hi

Eq. (13)  y_low(x) = -1.1063814 * x^3 - 1.34811020 * x^2 + 2.18555832 * x - 0.20219683  [4]

Eq. (14)  y_mid(x) = -0.9549476 * x^3 - 1.37418593 * x^2 + 2.09137015 * x - 0.16748867  [4]

Eq. (15)  y_high(x) = 3.0817580 * x^3 - 5.87338670 * x^2 + 3.75112997 * x - 0.37001483  [4]

Eq. (16)  y(t) = y_low(x),                              t <= 2222

Eq. (17)  y(t) = y_mid(x),                              2222 < t < blend_lo

Eq. (18)  y(t) = y_high(x),                             t > blend_hi

Eq. (19)  y(t) = (1 - u) * y_mid(x) + u * y_high(x),    blend_lo <= t <= blend_hi

因此实现中不把分段点写死，而是引入参数：T_split、delta_t、blend_lo、blend_hi。在 [blend_lo, blend_hi] 区间内使用 smoothstep 在低温公式和高温公式之间平滑融合，其中 u 由 Eq. (8) 和 Eq. (9) 定义。

T_split：默认 4000K，表示低温/高温公式的中心切换点。

delta_t：默认 100K，表示平滑半窗宽度。

blend_lo = T_split - delta_t。

blend_hi = T_split + delta_t。

该处理的工程意义是避免 WA_SEL 改变时，CCT 增益表在 4000K 附近出现可见折点，从而减少冷暖连续滑动过程中的突变。

## 4.3 xy 到 XYZ，再到 linear RGB 目标白点

得到目标色度坐标 (x, y) 后，可在归一化亮度条件下恢复 XYZ 三刺激值：

Eq. (20)  y_safe = max(y, 1e-8)  [2][3]

Eq. (21)  XYZ_target = [x / y_safe, 1, (1 - x - y_safe) / y_safe]^T  [2][3]

实现中使用 y_safe = max(y, 1e-8) 防止分母为零。随后，使用固定的 XYZ 到 linear RGB 变换矩阵将目标白点转换到工作 RGB 空间：

Eq. (22)  [R, G, B]^T = M_XYZ_to_RGB * XYZ_target  [1][2]

Eq. (23)  M_XYZ_to_RGB = [[3.2406, -1.5372, -0.4986], [-0.9689, 1.8758, 0.0415], [0.0557, -0.2040, 1.0570]]  [1][2]

Eq. (24)  RGB_target = clip(M_XYZ_to_RGB * XYZ_target, 1e-6, +inf)

这里的下限裁剪不是经验值，而是实现约束。由于多项式近似和颜色空间边界可能导致极小或负通道值，工程实现会对 linear RGB 通道设置下限 1e-6，以避免后续取比值时出现数值发散。

## 4.4 相对中性白点的基础增益建模

算法不是直接使用 RGB_target 作为运行时白点，而是先求相对中性参考白点的通道比值。中性参考固定为 WA_SEL=64 所对应的白点 RGB_neutral。

Eq. (25)  G_base_float = RGB_target / RGB_neutral

Eq. (26)  Y_norm = 0.2126 * G_R + 0.7152 * G_G + 0.0722 * G_B  [5]

Eq. (27)  G_base = clip(G_base_float / max(Y_norm, 1e-6), g_min, g_max)

其中亮度归一化是必要步骤，不是可选项。它的作用是约束整体明暗稳定，防止色温变化时因为某一通道被大幅提升导致图像整体亮度漂移。归一化后再裁剪到 [g_min, g_max]，默认 g_min=0.5，g_max=1.8。

CCT 先钳位到 [1667K, 25000K]，避免色度多项式外推失真。

RGB_target 的各通道设置下限，避免除零或极端比值。

LUT 构建完成后，强制 WA_SEL=64 对应 [1,1,1]，确保严格 identity。

## 4.5 三锚点压缩与运行时基础增益插值

离线高精度模型可生成 128 档 cct_gain_lut[128][3]。但运行时主路径为了节省常驻资源，只保留三个锚点：warm、neutral、cool。

Eq. (28)  当 wa <= 64 时：G_base(wa) = G_warm + (wa / 64) * (G_neutral - G_warm)

Eq. (29)  当 wa > 64 时：G_base(wa) = G_neutral + ((wa - 64) / 64) * (G_cool - G_neutral)

其中定点主路径的 cool 侧采用 /64，而不是浮点参考路径中的 /63。原因是 /64 可由右移直接实现，更适合硬件。代价是 wa=127 时略弱于理论冷端，但误差经验证处于可接受范围。

## 4.6 亮度代理、衰减模型与 12-bin 展开

为了避免在暗部和高亮端施加过强色温调整，算法引入基于亮度代理的衰减模型。

Eq. (30) Y_luma = (R + 2G + B) / 4

Eq. (31) atten(y) = 0.55, y <= 31

Eq. (32) atten(y) = 0.55 + 0.45 * (y - 31) / 96, 31 < y <= 127

Eq. (33) atten(y) = 1.00 - 0.35 * (y - 127) / 112, 127 < y <= 239

Eq. (34) atten(y) = 0.65, y > 239

Eq. (35) G_bin[i] = 1 + atten(y_i) * (G_base - 1)

其中 y_i 为 12 个亮度节点。运行时先根据当前 WA_SEL 生成当前的 12x3 bin 增益缓存，再根据每个像素的 Y_luma 在相邻节点间线性插值得到实际像素增益。

这一设计的好处是把复杂度从逐像素重计算，转移为 WA_SEL 更新时的一次性表展开。

## 4.7 浮点参考路径与定点主路径的角色差异

浮点参考路径用于算法验证、图像观感分析和高精度参考输出；定点主路径用于资源评估和硬件交付。两者在数学目标上保持一致，但在实现细节上允许采用不同的工程近似，如 cool 侧 /64 取代 /63。

## 4.8 总体算法流程图

流程图 1. 总体算法与建模流程

# 5. 定点版本描述

本章描述硬件交付主路径 `wpa_fixed`。其核心思想是：把与 WA_SEL 有关的计算集中在控制量更新时完成，把逐像素阶段压缩为亮度插值和乘移位。

## 5.1 定点数据格式与量化规则

系数格式默认 UQ1.8，对应 coeff_frac_bits = 8，编码 scale = 256。

可选 UQ1.10，对应 coeff_frac_bits = 10，编码 scale = 1024。

线性像素内部格式默认 Q0.10，对应 frac_bits = 10。

系数量化：gain_fix = round(gain_float * 2^F_c)。

像数量化：pixel_fix = round(pixel_linear * 2^F_p)。

乘法舍入：out_fix = (pixel_fix * gain_fix + 2^(F_c-1)) >> F_c。

engamma 前必须先 clip 到 [0,1]，防止逆伽马输入越界。

## 5.2 常驻数据

wa_base_gain_lut_fixed[3][3]：仅存 warm / neutral / cool 三个 anchor。

atten_q_lut_fixed[12]：12 点亮度衰减 LUT。

luma_nodes[12]：亮度节点位置，默认 [15,31,47,63,95,127,159,191,223,239,247,255]。

## 5.3 WA_SEL 更新路径（非每像素）

WA_SEL 更新只发生在控制量改变时，不在逐像素路径内重复执行。该路径的输出是当前 runtime_bin_gain[12][3]。

运行流程：

对 WA_SEL 做 0..127 钳位，得到 wa。

若 wa <= 64，则在 warm 与 neutral 两锚点之间插值，得到 G_base_fix。

若 wa > 64，则在 neutral 与 cool 两锚点之间插值，得到 G_base_fix。

计算 Delta_base = G_base_fix - COEFF_ONE。

将 Delta_base 与 12 点 atten_q_lut_fixed 相乘并右移，生成 runtime_bin_gain[12][3]。

若 wa = 64，则全部 runtime_bin_gain 强制为 [COEFF_ONE, COEFF_ONE, COEFF_ONE]。

默认 UQ1.8 下的关键常量如下：

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F | 8 | 系数小数位 |
| COEFF_ONE | 256 | 表示实数 1.0 |
| COEFF_HALF | 128 | 右移前四舍五入偏置 |
| G_warm_fix | [436, 221, 128] | warm 锚点 |
| G_neutral_fix | [256, 256, 256] | neutral 锚点 |
| G_cool_fix | [219, 259, 339] | cool 锚点 |
| atten_q_lut_fixed | [141,141,160,179,218,256,230,205,179,166,166,166] | 12 点衰减 LUT |

对应定点公式：

Eq. (36) wa = min(max(WA_SEL, 0), 127)

Eq. (37) 若 wa <= 64：Delta_warm = G_neutral_fix - G_warm_fix

Eq. (38) 若 wa <= 64：G_base_fix = G_warm_fix + ((wa * Delta_warm + 32) >> 6)

Eq. (39) 若 wa > 64：Delta_cool = G_cool_fix - G_neutral_fix

Eq. (40) 若 wa > 64：G_base_fix = G_neutral_fix + (((wa - 64) * Delta_cool + 32) >> 6)

Eq. (41) Delta_base = G_base_fix - COEFF_ONE

Eq. (42) G_bin_fix[i] = COEFF_ONE + ((atten_q[i] * Delta_base + COEFF_HALF) >> F)

## 5.4 Warm 分支逐步定点示例（WA_SEL = 32）

输入裁剪：wa = 32。

Delta_warm = [256,256,256] - [436,221,128] = [-180,35,128]。

增量 = ((32 * Delta_warm) + 32) >> 6 = [-90,18,64]。

G_base_fix = [436,221,128] + [-90,18,64] = [346,239,192]。

对应浮点约为 [1.3516, 0.9336, 0.7500]。

Delta_base = [346,239,192] - 256 = [90,-17,-64]。

| bin | luma node | atten_q | runtime_bin_gain[i] (UQ1.8) | 浮点近似 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15 | 141 | [306, 247, 221] | [1.1953, 0.9648, 0.8633] |
| 1 | 31 | 141 | [306, 247, 221] | [1.1953, 0.9648, 0.8633] |
| 2 | 47 | 160 | [312, 245, 216] | [1.2188, 0.9570, 0.8438] |
| 3 | 63 | 179 | [319, 244, 211] | [1.2461, 0.9531, 0.8242] |
| 4 | 95 | 218 | [333, 242, 202] | [1.3008, 0.9453, 0.7891] |
| 5 | 127 | 256 | [346, 239, 192] | [1.3516, 0.9336, 0.7500] |
| 6 | 159 | 230 | [337, 241, 199] | [1.3164, 0.9414, 0.7773] |
| 7 | 191 | 205 | [328, 242, 205] | [1.2812, 0.9453, 0.8008] |
| 8 | 223 | 179 | [319, 244, 211] | [1.2461, 0.9531, 0.8242] |
| 9 | 239 | 166 | [314, 245, 215] | [1.2266, 0.9570, 0.8398] |
| 10 | 247 | 166 | [314, 245, 215] | [1.2266, 0.9570, 0.8398] |
| 11 | 255 | 166 | [314, 245, 215] | [1.2266, 0.9570, 0.8398] |

结论：暖端时 R 通道增益高于 1.0，B 通道低于 1.0；中亮度附近衰减最弱，因此暖色效应最强。

## 5.5 Cool 分支逐步定点示例（WA_SEL = 96）

输入裁剪：wa = 96。

Delta_cool = [219,259,339] - [256,256,256] = [-37,3,83]。

增量 = ((32 * Delta_cool) + 32) >> 6 = [-18,2,42]。

G_base_fix = [256,256,256] + [-18,2,42] = [238,258,298]。

对应浮点约为 [0.9297, 1.0078, 1.1641]。

Delta_base = [238,258,298] - 256 = [-18,2,42]。

| bin | luma node | atten_q | runtime_bin_gain[i] (UQ1.8) | 浮点近似 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15 | 141 | [246, 257, 279] | [0.9609, 1.0039, 1.0898] |
| 1 | 31 | 141 | [246, 257, 279] | [0.9609, 1.0039, 1.0898] |
| 2 | 47 | 160 | [245, 257, 282] | [0.9570, 1.0039, 1.1016] |
| 3 | 63 | 179 | [243, 257, 285] | [0.9492, 1.0039, 1.1133] |
| 4 | 95 | 218 | [241, 258, 292] | [0.9414, 1.0078, 1.1406] |
| 5 | 127 | 256 | [238, 258, 298] | [0.9297, 1.0078, 1.1641] |
| 6 | 159 | 230 | [240, 258, 294] | [0.9375, 1.0078, 1.1484] |
| 7 | 191 | 205 | [242, 258, 290] | [0.9453, 1.0078, 1.1328] |
| 8 | 223 | 179 | [243, 257, 285] | [0.9492, 1.0039, 1.1133] |
| 9 | 239 | 166 | [244, 257, 283] | [0.9531, 1.0039, 1.1055] |
| 10 | 247 | 166 | [244, 257, 283] | [0.9531, 1.0039, 1.1055] |
| 11 | 255 | 166 | [244, 257, 283] | [0.9531, 1.0039, 1.1055] |

结论：冷端时 R 通道低于 1.0，B 通道高于 1.0；亮度衰减模型与 warm 分支共用同一套 LUT。

## 5.6 WA_SEL 固定后的逐像素路径

Step 1. 对输入 sRGB 图像做 degamma，得到 linear_f。

Step 2. 量化为 pixel_fix = round(linear_f * 2^F_p)。

Step 3. 计算亮度代理 Y_luma；可工作于 gamma 域或 linear 域。

Step 4. 以 Y_luma 在 runtime_bin_gain[12][3] 上做线性插值，得到 gain_fix。

Step 5. 逐通道执行 out_fix = (pixel_fix * gain_fix + 2^(F_c-1)) >> F_c。

Step 6. 可选执行饱和度保护：out = in + w * (adjusted - in)。

Step 7. 将结果 clip 到 [0, 2^F_p]，再除以 2^F_p、engamma 并量化到 uint8。

浮点参考路径中的节点插值公式如下：

Eq. (43)  y_255 = 255 * Y_luma

Eq. (44)  idx_hi = searchsorted(luma_nodes, y_255, side='right')

Eq. (45)  idx_lo = idx_hi - 1

Eq. (46)  t = clip((y_255 - node_lo) / (node_hi - node_lo), 0, 1)

Eq. (47)  gain(Y) = (1 - t) * gain_lo + t * gain_hi

定点硬件路径中的节点插值公式如下：

Eq. (48)  numer = ((y - node_lo) << interp_bits) + (span >> 1)

Eq. (49)  若 span 为 2 的幂：t_fix = clip(numer >> log2(span), 0, 2^interp_bits)

Eq. (50)  若 span 不是 2 的幂：t_fix = clip(numer // span, 0, 2^interp_bits)

Eq. (51)  gain_fix = gain_lo + ((t_fix * (gain_hi - gain_lo) + 2^(interp_bits-1)) >> interp_bits)

Eq. (52)  out_fix = (pixel_fix * gain_fix + 2^(F_c-1)) >> F_c

| 变量 | 格式/位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| y | 8 bit | uint8 亮度代理，范围 0..255 |
| node_lo / node_hi | 8 bit | 相邻亮度节点 |
| span | 最多 6 bit | node_hi - node_lo |
| interp_bits | 默认 10 | 插值小数位 |
| t | float | 浮点节点插值系数 |
| t_fix | Q0.interp_bits | 定点节点插值系数 |
| pixel_fix | Q0.F_p | 定点线性像素 |
| gain_fix | UQ1.F_c | 定点增益 |

硬件重点是：WA_SEL 固定后，逐像素路径不再需要重新计算 CCT、xy 或基础增益，只依赖当前 runtime_bin_gain 和像素亮度位置。

## 5.8 定点硬件流程图

流程图 2. 定点硬件路径

## 5.7 饱和度保护（可选）

Eq. (53) s = |R-G| + |G-B| + |B-R|

Eq. (54) w = clip((s1 - s) / (s1 - s0), 0, 1)

Eq. (55) out = in + w * (adjusted - in)

当 sat_weight_domain=linear 时，阈值 s0/s1 需与域定义一致，不能简单沿用 gamma 域阈值。

# 6. 定点计算所需硬件资源整体描述

硬件资源应按两个阶段理解：第一阶段是 WA_SEL 更新时的控制路径；第二阶段是 WA_SEL 固定后的逐像素数据路径。

## 6.1 常驻存储与 scratch 存储

| 配置 | 系数位宽 | base LUT | atten LUT | luma_nodes | 总静态 | runtime scratch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UQ1.8 | 9 bit | 11 B | 14 B | 12 B | 36 B | 41 B |
| UQ1.10 | 11 bit | 13 B | 17 B | 12 B | 41 B | 50 B |

其中 runtime scratch 指 WA_SEL 更新阶段生成的 runtime_bin_gain[12][3] 临时或工作 RAM。

## 6.2 关键运行时变量位宽

| 变量 | UQ1.8 / 默认路径 | UQ1.10 / 默认路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| WA_SEL | 7 bit | 7 bit | 0..127 |
| luma_u8 | 8 bit | 8 bit | 0..255 |
| luma idx | 4 bit | 4 bit | 12 节点索引 |
| interp t | 11 bit | 11 bit | Q0.10 插值参数 |
| pixel_fix_ch | 11 bit | 11 bit | Q0.10 |
| gain_fix_ch | 9 bit | 11 bit | UQ1.8 或 UQ1.10 |
| pixel * gain | 20+ bit | 22+ bit | 建议 int32 或更宽乘法器 |
| runtime_bin_gain entry | 9 bit | 11 bit | 每通道一项 |

## 6.3 WA_SEL 更新阶段资源

该阶段在控制寄存器变化时运行，不属于逐像素高吞吐路径，但其结果会决定之后所有像素的增益表。

| 资源估算前提 | 默认值/假设 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WA_SEL update latency | 允许多周期 | 控制路径不要求每周期更新一次 |
| 复用策略 | 允许时分复用乘法器 | 降低面积，增加 WA_SEL 更新延迟 |
| 统计口径 | 以标量操作数计 | 不绑定具体 SIMD 或流水复制数 |

输入：WA_SEL、3 个 anchor gain、12 点 atten_q_lut_fixed。

输出：runtime_bin_gain[12][3]。

核心操作：三通道基础插值 + 12x3 bin 展开。

推荐实现：一个小型控制状态机驱动可复用乘加器。

| 阶段 | 比较 | 加法 | 减法 | 乘法 | 移位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WA_SEL -> base gain 插值 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 三通道并行或复用 |
| 12x3 bin 展开 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 每个 bin 三通道各一次 |
| 合计 | 1 | 39 | 3 | 39 | 39 | 不含 RAM 读写控制 |

若采用乘法器时分复用，可显著降低面积，但 WA_SEL 更新延迟会增加；该延迟一般可接受，因为 WA_SEL 变化频率远低于像素时钟。

## 6.4 WA_SEL 固定后的逐像素资源

该阶段是主数据通路，应按每像素吞吐进行预算。资源重点包括亮度代理计算、节点定位、bin 插值、增益乘法与可选饱和度保护。

| 资源估算前提 | 默认值/假设 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| luma_nodes | [15,31,47,63,95,127,159,191,223,239,247,255] | 当前默认节点集合 |
| 相邻节点跨度 | {16,16,16,32,32,32,32,32,16,8,8} | 全部为 2 的幂 |
| pixel path initiation interval | II = 1 | 按 1 pixel / cycle 理解吞吐压力 |
| pixel path latency | 与流水深度相关 | 本文统计操作数，不绑定固定级数 |
| interp divider | 默认不需要 | 默认节点集合下可由移位实现；若节点改为非 2 的幂间距则需要除法器 |

| 配置 | 比较 | 加法 | 减法 | 乘法 | 除法 | 移位 | clip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sat_en=False | 11 | 13 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| sat_en=True 额外开销 | +0 | +7 | +5 | +3 | +1 | +4 | +0 |

Y_luma = (R + 2G + B) >> 2，可由 2 个加法器和 1 个右移实现。

节点定位可由比较链、查找表或小型编码器实现。

默认 luma_nodes 下，相邻节点跨度全部为 2 的幂，因此插值分母可由移位实现。

若后续更改节点集合且跨度出现非 2 的幂，则需要增加通用整数除法器或小型除法单元。

bin 插值通常需要 1 个插值系数 t_fix 和 3 个通道的乘加。

逐通道增益乘法后需加 COEFF_HALF，再右移 F_c 位实现四舍五入。

若启用 sat_en，还需增加饱和度差分路径和一组混合乘法。

## 6.5 数据流划分建议

控制路径：WA_SEL 更新 -> runtime_base_gain_fixed -> runtime_bin_gain[12][3]。

像素路径：degamma/linear 输入 -> luma -> gain 插值 -> gain 乘法 -> 可选 sat -> clip -> engamma。

存储建议：anchor LUT 与 atten LUT 放常驻 ROM 或小 RAM；runtime_bin_gain 放可写小 RAM。

# 7. 数值验证与可视验证结论

线性插值相对 128 点参考的误差：coeff_frac_bits=8 时 MAE=0.010408, MaxAbs=0.028228。

coeff_frac_bits=10 时 MAE=0.010742, MaxAbs=0.027910。

WA_SEL=64 时必须严格 identity。

暖端趋势为 R 上升、B 下降；冷端趋势为 R 下降、B 上升。

在低资源约束下，3 锚点 + cool 侧 /64 插值的误差可接受。

| coeff_frac_bits | MAE | P99 Abs | Max Abs |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.010408 | 0.028085 | 0.028228 |
| 10 | 0.010742 | 0.027249 | 0.027910 |

# 8. 测试集建议（分层）

smoke：最小快测，覆盖灰阶、色卡、高光、UI 文本和混光代表样本。

core：日常回归，覆盖 13 合成 + 15 Kodak + JPEG 退化梯度。

full：发布门禁，覆盖 13 合成 + 全 24 Kodak + JPEG 退化梯度。

构建命令：python scripts/build_test_set.py --profile smoke|core|full

# 9. 交付与联调检查单

WA_SEL=64 输出与输入逐像素一致（<=1 LSB）。

冷暖方向正确：暖端 R↑ B↓，冷端 R↓ B↑。

灰阶与天空渐变无明显新增 banding。

高亮和暗部无异常偏色或剪切突变。

WA_SEL 更新阶段和逐像素阶段的资源统计与文档一致。

hw_stats 输出与资源表一致。

# 10. 参考文献与标准

[1] IEC 61966-2-1:1999, Colour management - Default RGB colour space - sRGB.

[2] CIE 15:2018, Colorimetry, 4th Edition.

[3] Wyszecki, G. and Stiles, W. S., Color Science, 2nd ed., Wiley, 2000.

[4] Hernandez-Andres, J., Lee, R. L., and Romero, J., Calculating correlated color temperatures across the entire gamut of daylight and skylight chromaticities, Applied Optics, 38(27), 5703-5709, 1999.

[5] ITU-R BT.709-6, Parameter values for the HDTV standards.