WPA 色温调整算法设计规范

面向对象：算法工程师 / 数字 IC 设计工程师

版本：v1.1

日期：2026-03-05

项目：wpa_python_port/claude_version_cct_rgb_gain_method

# 1. 文档目的与范围

本文档定义 White Point Adjustment (WPA) 算法的数学模型、定点实现、硬件资源预算与验证准则，作为算法和 DIC 设计协同交付的基线文档。

适用范围：显示链路中的冷暖调节（WA_SEL 控制），运行时不使用 3x3 矩阵，仅使用 RGB 对角增益。

# 2. 术语与符号

| 符号 | 定义 | 范围/备注 |
| --- | --- | --- |
| WA_SEL | 冷暖控制码 | 0..127, 64 为中性 |
| T | 目标色温 (CCT) | K |
| G_base=[G_R,G_G,G_B] | 当前 WA 的基础增益向量 | 线性域 |
| Y | 亮度代理 | (R+2G+B)/4 |
| atten(Y) | 亮度衰减权重 | 三段分段函数 |
| G_bin[i] | 第 i 个亮度节点增益 | i=0..11 |

# 3. 设计目标与约束

目标：

1) WA_SEL=64 对应 D65(6500K)；2) 冷暖端点覆盖 4500K~9300K；3) 运行时复杂度满足 DIC 实时预算；4) 亮度感知尽量稳定。

约束：

1) 运行时禁止 3x3 色彩适应矩阵；2) 采用 12-bin 亮度节点；3) 定点系数默认 UQ1.8，可选 UQ1.10。

# 4. 算法原理与数学模型

## 4.1 WA_SEL 到 CCT 映射

Eq. (1)  wa <= 64:   T(wa) = 6500 - (64-wa)*(6500-4500)/64

Eq. (2)  wa > 64:    T(wa) = 6500 + (wa-64)*(9300-6500)/63

锚点：T(0)=4500K, T(64)=6500K, T(127)=9300K。

## 4.2 CCT 到白点与基础增益

离线阶段按标准近似公式将 CCT 映射到 CIE 1931 xy，再转换 XYZ，最后通过 XYZ->linear RGB 矩阵得到目标白点 RGB。

Eq. (3)  G_base_float = RGB_target / RGB_neutral

Eq. (4)  Y_norm = 0.2126*G_R + 0.7152*G_G + 0.0722*G_B

Eq. (5)  G_base = clip(G_base_float / Y_norm, g_min, g_max)

其中 g_min=0.5, g_max=1.8（可按面板修订）。

实现关键步骤（必须保持）：

a) CCT 先钳位到 [1667K,25000K]，避免多项式外推导致 xy 异常。

b) x(T) 在 3900K~4100K 使用 smoothstep 融合低温/高温两段公式，消除 4000K 附近拐点，避免 LUT 局部折线。

c) xy->XYZ 使用 y_safe=max(y,1e-8)；XYZ->linear RGB 后将通道下限钳位到 1e-6，防止除零和极端比值。

d) 中性参考固定为 WA_SEL=64 的 RGB_neutral，所有目标白点都按 Eq. (3) 相对该参考求比值。

e) 亮度归一化不是可选项：按 BT.709 系数计算 Y_norm，再执行 G_base_float / Y_norm，目的是保证增益前后整体亮度不漂移。

f) 归一化后再 clip 到 [g_min,g_max]（默认 [0.5,1.8]），用于抑制极端色温下的通道拉伸。

g) LUT 构建完成后强制 WA_SEL=64 对应 [1,1,1]，保证中性档严格 identity（规避浮点近似和量化误差）。

## 4.3 三锚点压缩与运行时 base gain 插值

常驻仅保存三个锚点：G_warm (wa=0), G_neutral (wa=64), G_cool (wa=127)。

Eq. (6)  wa <= 64: G_base(wa)=G_warm + (wa/64)*(G_neutral-G_warm)

Eq. (7)  wa > 64 : G_base(wa)=G_neutral + ((wa-64)/64)*(G_cool-G_neutral)

说明：cool 端采用 /64（移位实现），最冷端将略弱于 /63 方案。

实现一致性说明：浮点参考路径在 wa>64 使用 /63（保证 wa=127 精确落到 cool 锚点）；定点主路径为硬件移位友好采用 /64，最冷端会略弱，误差在第 7 章给出定量验证。

## 4.4 亮度衰减模型与 12-bin 展开

Eq. (8)  Y = (R + 2G + B)/4

Eq. (9)  atten(y)= { 0.55, y<=31; 0.55+0.45*(y-31)/96, 31<y<=127; 1.00-0.35*(y-127)/112, 127<y<=239; 0.65, y>239 }

Eq. (10) G_bin[i] = 1 + atten(y_i)*(G_base-1),  y_i in luma_nodes[12]

运行时先按当前 WA_SEL 生成当前 12x3 缓存，再按像素 Y 在节点间线性插值得到 gain(Y)。

插值细节：Y 映射到 0..255 后参与节点匹配；低于首节点钳位到首 bin，高于末节点钳位到末 bin；节点区间内采用线性插值。该策略用于避免暗部和高亮端越界取值。

## 4.5 定点量化与逐像素计算

设系数量化小数位 F_c，像素内部小数位 F_p。

Eq. (11) gain_fix = round(gain_float * 2^F_c)

Eq. (12) pixel_fix = round(pixel_linear * 2^F_p)

Eq. (13) out_fix = (pixel_fix * gain_fix + 2^(F_c-1)) >> F_c

Eq. (14) out_u8 = round( engamma( clip(out_fix/2^F_p, 0, 1) ) * 255 )

实现约束：乘法后使用 +2^(F_c-1) 再右移实现四舍五入；engamma 前必须先 clip 到 [0,1]，防止逆伽马输入越界。

## 4.6 饱和度保护（可选）

Eq. (15) s = |R-G| + |G-B| + |B-R|

Eq. (16) w = clip((s1-s)/(s1-s0), 0, 1)

Eq. (17) out = in + w*(adjusted-in)

当 sat_weight_domain=linear 时，s0/s1 需从 gamma 域 0..510 通过 sRGB 逆伽马映射到线性域 0..2；不能简单除以 255，否则保护强度会偏离阈值设计。

# 5. 实现流程

离线（高精度）：WA_SEL->CCT->xy->XYZ->RGB_gain，生成参考 128x3。

运行时（硬件主路径）：3锚点常驻 + atten LUT 常驻；WA 更新时生成当前 12x3；每像素仅做插值与定点乘移位。

运行时关键分支：wa_en=False 或 WA_SEL=64 时直接旁路返回输入；luma_domain 支持 gamma/linear 两种计算域，需与离线标定和阈值定义保持一致。

# 6. 硬件资源与位宽预算（详细）

## 6.1 常驻存储资源

| 配置 | 系数位宽 | WA锚点LUT | atten LUT | luma_nodes | 总静态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UQ1.8 | 9 bit | 11 B | 14 B | 12 B | 36 B |
| UQ1.10 | 11 bit | 13 B | 17 B | 12 B | 41 B |

运行时 scratch（WA 更新生成 12x3）：UQ1.8=41B, UQ1.10=50B。

## 6.2 关键运行时变量位宽

| 变量 | UQ1.8 | UQ1.10 |
| --- | --- | --- |
| wa_sel | 7 | 7 |
| luma_u8 | 8 | 8 |
| idx_lo_hi | 4 | 4 |
| t_interp | 11 | 11 |
| pixel_fix_ch | 11 | 11 |
| gain_fix_ch | 9 | 11 |
| mul_acc_ch | 20 | 22 |
| adjusted_fix_ch | 11 | 11 |
| sat_weight | 11 | 11 |
| sat_proxy_s | 10 | 10 |

## 6.3 运算复杂度预算

每像素（sat_en=False）：比较11，加13，减5，乘6，除0，移位8，clip1。

每像素额外（sat_en=True）：abs+3，加+7，减+5，乘+3，除+1，移位+4。

每次 WA 更新（非每像素）：wa_interp_mul/add/shift = 3/3/3；bin_expand_mul/add/shift = 36/36/36。

# 7. 数值验证与可视验证结果

基于当前代码（2026-03-04）自动验证结果：pytest 64 项全部通过。

3锚点线性插值相对 128 点参考误差：

| coeff_frac_bits | MAE | P99 Abs | Max Abs |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.010408 | 0.028085 | 0.028228 |
| 10 | 0.010742 | 0.027249 | 0.027910 |

Float vs Fixed（LSB）在 WA={0,32,64,96,127} 下：MeanAbs < 0.33, P99 <= 2, Max <= 4, 且 WA=64 为严格 identity。

结论：在低资源约束下，3锚点 + /64 cool 插值的误差处于可接受区间。

补充必测项：1) wa_sel->CCT 映射单调；2) cct_to_xy 在 4000K 附近连续；3) cct_gain_lut 全部为有限正数。

# 8. 测试集建议（分层）

推荐三档：smoke/core/full。

smoke：最小快测（含灰阶、色卡、高光、UI 文本、混光代表样本）。

core：日常回归（13 合成 + 15 Kodak + JPEG 退化梯度）。

full：发布门禁（13 合成 + 全 24 Kodak + JPEG 退化梯度）。

构建命令：python scripts/build_test_set.py --profile smoke|core|full

# 9. 交付与联调检查单

- WA_SEL=64 输出与输入逐像素一致（<=1 LSB）

- 冷暖方向正确：暖端 R↑B↓，冷端 R↓B↑

- 灰阶与天空渐变无明显 banding 新增

- 高亮和暗部无异常偏色或剪切突变

- hw_stats 输出与文档资源表一致

- 验证报告输出 PASS

# 10. 参考文献与标准

[1] IEC 61966-2-1:1999, Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 2-1: Colour management - Default RGB colour space - sRGB.

[2] CIE 15:2018, Colorimetry, 4th Edition.

[3] Wyszecki, G. and Stiles, W. S., Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae, 2nd ed., Wiley, 2000.

[4] Hernandez-Andres, J., Lee, R. L., and Romero, J., Calculating correlated color temperatures across the entire gamut of daylight and skylight chromaticities, Applied Optics, 38(27), 5703-5709, 1999.

[5] ITU-R BT.709-6, Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange.

注：若后续采用专利约束路径（例如特定 CCT-to-gain 映射或面板专有补偿），应在版本记录中追加专利号与权利要求映射。